## KONTAKTE

## zur Übertragung des Lade- und Datenstroms

# FÜR DATEC-CONTROL / ERGO-CASE

Erklärung der Bestell-Nummer der Fa. Bourns

| 70AD | Modellnummer (bitte immer angeben) |
| --- | --- |
| H | mit Lötbeinchen (Through-Hole) |
| 00X | für X bitte die gewünschte Anzahl der Kontakte angeben, lieferbar sind 2, 3, 4, 5 und 6 Kontakte |
| M bzw. F | Geschlechtsangabe, M steht für männlich (Male), F für weiblich (Female) |
| L | flache Ausführung (Low Profile) |
| 0 bzw. 1 | 0 = Standard-Ausführung ohne Verdrehschutz 1 = Ausführung mit zwei Stiften als Verdrehschutz |

Die Zentrierungen im Gehäuse/Sockel für die Lötbeinchen werden mit ø 1mm aufgebohrt, anschließend Lötbeinchen der Kontakte durch die Löcher stecken, auf der Gehäuse-, Sockel- bzw. Wandhalter-Innenseite umbiegen und gegebenenfalls mit Anschlusskabeln verlöten. Die Zentrierungen beim Wandhalter für das ERGO-CASE entfallen (Öffnungen vorhanden). Bei Ausführung 1 mit Verdrehschutz sind zusätzliche Bohrungen für die Montage erforderlich. Die Kontakte gibt es 2-, 3-, 4-, 5- und 6-polig.

Bestell-Nr. OKW

- A9178007, männlich, 6-polig ohne Verdrehschutz

- A9178008, weiblich, 6-polig ohne Verdrehschutz

Empfehlenswert für

DATEC-CONTROL M/L mit Sockel

Siehe Montageanleitung im Internet www.okw.com.

Die Aussparungen im Gehäuse/Sockel sind für die 6-poligen Ausführungen vorgesehen, alle anderen passen aber auch.

Bei DATEC-CONTROL S/XS sind Gehäuse-Sets, bestehend aus 1 Gehäuse mit Bearbeitung, 1 Sockel, 
1 Kontakt 6-polig männlich (Sockel) und 1 Kontakt 6-polig weiblich (Gehäuse) verfügbar.

ERGO-CASE mit Wandhalter

Siehe Montageanleitung im Internet www.okw.com.

Die Aussparung im Wandhalter ist für die 6-polige Ausführung vorgesehen, alle anderen passen aber auch.

| Hersteller |  | Externe Bezugsquelle |  | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOURNS |  | European Headquarter: BOURNS AG Zugstr. 74 CH-6340 Baar T +41 41 7685555 F +41 41 7685510 eurotech@bourns.com www.bourns.com |  | Modular Contact Model 70AD H - 00X - M L 0 (männlich für Sockel) Modular Contact Model 70AD H - 00X - F L 0 (weiblich für Gehäuse) |

Odenwälder Kunststoffwerke

Gehäusesysteme GmbH

Friedrich-List-Str. 3

74722 Buchen/Germany